深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：              数字电路

实验项目名称：  实验四： 集成触发器功能测试及转换

学院：              计算机与软件学院

专业：           计算机科学与技术（卓越班）

指导教师：           车越岭

报告人：    王培鸿    学号：   2022152021

班级：   计算机科学与技术（卓越班）

实验时间：        2023年5月18日

实验报告提交时间：   2023 年 5  月  28  日

教务处制

实验四： 集成触发器功能测试及转换 实验目的与要求： 实验目的： (1)熟悉并掌握RS、D、JK、T触发器的构成、工作原理和功能测试方法； (2)掌握不同逻辑功能触发器的相互转换； (3)掌握三态触发器和锁存器的功能及使用方法； (4)学会触发器、三态触发器、锁存器的应用。 实验要求： (1)整理实验数据并填表； (2)写出任务二、任务三的实验步骤并画出实验接线图； (3)画出任务三的接线图及相应表格； (4)总结各类触发器的特点。

方法、步骤： 实验仪器及材料： (1)双踪示波器； (2)RXS-1B数字逻辑电路实验箱； (3)74LS74(双上升沿D触发器)、74LS76(双下降沿JK触发器)、74LS86(四2输入异或门)。 实验方法： - 维持-阻塞型D触发器的功能测试 - 74LS74的引脚排列图如图1所示。图中，SD、RD端分别为异步置1端、 - 置0端（或称异步置位、复位端），CP为时钟脉冲端。 - 图1 74LS74的引脚图 试按下面步骤做实验： (1)分别在SD、RO端加低电平，观察并记录Q、又端的状态。当SD、R。端同时加低电平时，输出将为高电平，但是此时如果S、R。端再同时加高电平，对应的输出状态是不确定的。 (2)令SD、R端为高电平，D端分别接入高、低电平，同时用手动脉冲作为CP,然后观察并记录当CP为0-1时Q端状态。 (3)当SD=RD=1、CP=0(或CP=1)时，改变D端信号，然后观察Q端的状态是否变化。整理上述实验数据，并将结果填入表1中。 (4)令So=RD=1,将D和反端相连，CP加入1kHz连续脉冲，然后用双踪示波器观察并记录Q相对于CP的波形。 表1 D触发器74LS74功能表 SD RD; CP; D; Qn; Qn+1. 0 1; X; X; 0. 1. 1 0; X; X; 0. 1. 1 1; 上升↑; 0; 0. 1. 1 1; 上升↑; 1; 0. 1. - 下降沿J-K触发器功能测试： 74LS76芯片的引脚排列图如图2所示。自拟实验步骤，测试其功能，并将结果填入表2中。 图2 74LS76的引脚图 - 表2 双J-K下降触发器74LS76功能表 - SD RD; - CP J K Qn; - Qn+1. - 0 1; - X X X X. - 1 0; - X X X X. - 1 1; - 下降↓ 0 X 0. - 1 1; - 下降↓ 1 X 0. - 1 1; - 下降↓ X 0 1. - 1 1; - 下降↓ X 1 1. 令J=K=1,且在CP端加入1kHz连续脉冲，然后用双踪示波器观察Q—CP波形，并与D触发器D和Q端相连时观察到的Q端的波形相比较，看看有何异同点? - 触发器功能转换： (1)分别将D触发器和J-K触发器转换成T触发器，并列出表达式，画出实验接线图； (2)接入1kHz连续脉冲，观察各触发器CP及Q端波形，并比较两者关系； (3)自拟实验数据表并填写之。

实验过程及内容： - 维持-阻塞型D触发器的功能测试: - 按图1所示的74LS74的引脚图连接线路。将引脚1接入开关K1，引脚2接入开关K7，引脚3接入开关K10，引脚4接入开关K4，引脚14接入+5V电源，引脚7接入GND端，引脚5接入LED灯L5，引脚6接入LED灯L6。完成电路连线，如图3所示。 图3 D触发器部分电路连线图 按表3所示的输入，调节SD 、RD的输入，观察并记录Q、Q的状态于表3中，结果如表3所示。 表3 R; S; Qn; Qn+1. 0; 0; 1; 1. 1; 1; 1; 0. 1; 1; 0; 1. - 分别将开关K1和K4打开，使SD 、RD输入高电平，D端分别接入高低电平，通过调节开关K10的开闭，实现CP由0到1的改变。观察并记录Q端状态于表4中，表4如下所示。 表4 R; S; D; CP; Qn; Qn+1. 1; 1; 0; ↑; 0; 1. 1; 1; 1; ↑; 1; 0. - 依照表1所示的输入调节相应开关，将引脚3接入1KHz输入端作为CP输入端。观察并记录Qn+1的状态于表5中。 表5 D触发器74LS74功能表 SD RD; CP; D; Qn; Qn+1. 0 1; X; X; 0; 1. 1; 1. 1 0; X; X; 0; 0. 1; 0. 1 1; 上升↑; 0; 0; 0. 1; 0. 1 1; 上升↑; 1; 0; 1. 1; 1. - 将开关K1和K4打开，保持SD、RD输入为高电平，将引脚2和引脚6相连，实现D与Qn相连。使用双踪示波器观察Q相对于CP的波形，黄色波形为CP，蓝色为Q。电路连线图如图4所示，波形图如图5所示。 图4 74LS74观察波形连线图 图5 CP与Q端的波形图 分析：每当CP的上升沿来临时，输出端Q端的值相应取反；不是CP的上升沿时，输出端Q端的值保持不变。 - 下降沿J-K触发器功能测试： - 按照图2的74LS76的引脚图连接线路： 将引脚1接入1KHz的频率输入端，引脚13接入GND端，引脚5接入 +5v电源端，引脚2接入开关K2，引脚3接入开关K3，引脚4接入开关K4，引脚16接入开关K5，引脚14接入LED灯L5，引脚15接入LED灯L4。如图6+所示，完成电路连接。 图6 74LS76连线图 - 按照表2所示的输入依次调节开关K2、K3、K4、K5，观察LED灯L4的灯亮情况并将实验结果记录在表6中，表6如下所示。 - 表6 双J-K下降触发器74LS76功能表 - S R; - CP J K Qn; - Qn+1. - 0 1; - X X X X; - 1. - 1 0; - X X X X; - 0. - 1 1; - 下降↓ 0 X 0; - 0. - 1 1; - 下降↓ 1 X 0; - 1. - 1 1; - 下降↓ X 0 1; - 1. - 1 1; - 下降↓ X 1 1; - 0. - 保持开关K4、K5常开，使输入J、K为高电平。使用双踪示波器观察 - CP的波形。（其中，黄色波形为CP端的波形，蓝色波形为输出Q端的波形。）结果如图7所示。 图7 CP与Q端的波形图 分析：当时钟CP来到下降沿时，输出端Q的值才会改变，且相应取反；不是时钟CP下降沿时，输出端Q的值保持不变。 - 触发器功能转换： （1）D触发器转化为T触发器： 因为D触发器和T触发器的特性方程以及转换表达式如图8所示。故使用芯 片74LS86作为异或门调整输入。 图8 D、T触发器转换表达式示意图 故实现该功能的逻辑电路图如图9所示。 图9 触发器转换逻辑电路图 - 将芯片74LS86的引脚14接入+5V电源，引脚7接入GND端，引脚1接入开关K10，引脚2接入LED灯L10，引脚3接入芯片74LS74的引脚2；完成电路连线，即可完成转换电路的电线，电路连线图如图10所示。 - 其中，开关K10充当T的输入。 图10 D触发器转化为T触发器电路连线图 - 使用示波器观察CP及Q端的波形，依照表7调节输入，观察并记录输出端Q的状态，实验结果记录在表7中。（其中，黄色波形为CP的波形，蓝色的为输出Q端的波形） - RD SD; - CP T D Qn; - Qn+1. - 0 1; - X 0 1 1; - 0. - 0 1; - X X X X; - 0. - 1 0; - X 0 X 0; - 1. - 1 0; - X 1 X 0; - 1. - 1 0; - X X 0 1; - 1. - 0 1; - X X 1 1; - 0. - 1 1; - 上升↑ 1 1 0; - 1. - 1 1; - 上升↑ 1 0 1; - 1. - 1 1; - X 0 1 1; - 1. 表7 D触发器转化为T触发器功能表 输出端Q与CP端波形图如图11所示。 图11 D触发器转化为T触发器的波形图 分析：每当时钟CP来到上升沿时，无论其他输入端的输入为高电平或低电平，输出端Q的值相应取反；不是上升沿时，输出端Q的值不变。所以该转换电路实现了T触发器的功能，T触发器转换成功。 - JK触发器转化为T触发器： - 因为D触发器和T触发器的特性方程以及转换表达式如图12所示。 图12 JK、T触发器转换表达式示意图 - 故实现该功能的逻辑电路图如图13所示。 - 图14 JK、T触发器转换的逻辑电路图 - 把引脚16和引脚4接到开关K4，其他引脚连线与图6相同。实验电路连线图如图13所示。 图13 JK触发器转化为T触发器的电路连线图 - 使用示波器观察CP及Q端的波形，依照表8调节输入，观察并记录输出端Q的状态，实验结果记录在表8中。（其中，黄色波形为CP的波形，蓝色的为输出Q端的波形） - R S; - CP T(J\K) Qn; - Qn+1. - 0 1; - X 0 1; - 0. - 0 1; - X 1 1; - 0. - 1 0; - X 0 0; - 1. - 1 0; - X 1 1; - 1. - 1 1; - ↓ 0 0; - 0. - 1 1; - ↓ 1 0; - 1. - 表8 JK触发器转化为T触发器的功能表 - 输出端Q与CP端波形图如图14所示。 - 图14 JK触发器转化为T触发器的波形图 - 分析：每当时钟CP来到上升沿时，无论其他输入端的输入为高电平或低电平，输出端Q的值相应取反（且Q的值只能相应取反）；不是上升沿时，输出端Q的值不变。所以该转换电路实现了T触发器的功能，T触发器转换成功。

实验结论： - 芯片74LS74实现了D触发器的功能，且该触发器为上升沿触发器，其特性方程为Qn+1=D。 - 芯片74LS76实现了JK触发器的功能，且该触发器为下降沿触发器，其特性方程为Qn+1=JQn+KQn。 - D触发器和JK触发器均可通过外接逻辑电路去实现触发器间的转换。实验中的芯片74LS74和芯片74LS76均转换为了T触发器，但二者状态转换的时刻不同（前者为上升沿，后者为下降沿）。

心得体会： - 实现触发器之间的转换，需要通过外界逻辑电路根据特性方程的转换去 改变输入。 - 进行触发器的实验时，需要关注触发器的初值。通过使用触发器的功能 即可改变触发器的输出。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 分 指导教师签字： 年 月 日

备注：