深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：              数字电路

实验项目名称：  实验六： 555定时器电路

学院：              计算机与软件学院

专业：           计算机科学与技术（卓越班）

指导教师：           车越岭

报告人：    王培鸿    学号：   2022152021

班级：   计算机科学与技术（卓越班）

实验时间：        2023年6月15日

实验报告提交时间：   2023 年 6 月 19 日

教务处制

实验六 555定时器电路 实验目的与要求： 实验目的： - 使用555定时器构成占空比可调的多谐振荡器； - 用示波器观察并测量OUT端波形的占空比； - 使用万用表测量电阻R1、R2并测量占空比。 实验要求： - 画出555定时器的电路连线图； - 大致分析占空比的误差原因。

方法、步骤： - 使用555定时器构成占空比可调的多谐振荡器： - 图1为555定时器构成占空比可调的多谐振荡器的示意图。R1和R2使用实验箱上的1kΩ和4.7kΩ的电位器。C=0.1μF，使用实验箱提供的0.1μF电容，0.01μF使用103电容。+5V取5V电源。 - 图1 555定时器构成占空比可调的多谐振荡器 - 按图2进行接线。R1和R2使用实验箱上的1kΩ和4.7kΩ的电位器。C=0.1μF，使用实验箱提供的0.1μF电容，0.01μF使用103电容。+5V取5V电源。 - 图2 555构成占空比可调的多谐振荡器的电路连线示意图 - 调节R1和R2，然后用示波器观察并测量OUT端波形的占空比，并与理论值D=R1R1+R2进行比较。将数据记录到下表中，并计算误差e=D−DmD∗100%。注意：测量电阻值时，需要将实验箱电源关闭。 多谐振荡器的占空比测量表 测量值; 理论值; 误差. R1; R2; Dm; D; e.

实验过程及内容： - 电路连线： - 根据图2进行电路连线。 - 引脚4、14和电阻R1上端与+5V电源相连，电阻R2、二极管的正向导通段 - 和引脚1分别与电阻R1的下端相连，该二极管的下端分别与引脚2以及电容C相连，电阻R2的下端与二极管的反向端相连，且该二极管的的下端与电容C相连。 - 电容C的上端与引脚6相连，引脚3与103电容相连，两个电容的下端和引 - 脚7均与GND相连实现接地，最后将引脚5与LED灯L8相连，显示观察电压变化情况。 - 电路最终连线图如图3所示。 图3 555构成占空比可调的多谐振荡器的电路连线图 - 占空比测量： - 将引脚5的输出信号与示波器相连，在示波器上获取OUT端的输出波形，使用示波器上的“measure”功能直接测量输出波形的占空比。（输出波形如图4所示） - 图4 OUT端输出波形图 - 调节电阻R1、R2的阻值，使用示波器测量输出波形的占空比Dm，并使用万用表测量电阻R1、R2的阻值，并将实验结果记录在表1中。 - 调节电阻阻值时，LED灯L8的灯亮闪烁频率改变。 表1 多谐振荡器的占空比原始数据记录表 测量值; 理论值; 误差. R1; R2; Dm; D; e. 1091Ω; 1.5Ω; 90.8%. 894Ω; 404Ω; 65.0%. 483Ω; 0.6Ω; 78.9%. 296Ω; 1038Ω; 20.0%. - 3.计算误差与占空比的理论值： - 由公式D=R1+R2R1+2R2，可得各组数据的占空比理论值。 - 由公式e=D−DmD∗100%，可得各组数据的误差。 - 数据处理表如表2所示。 表2 多谐振荡器的占空比数据处理表 测量值; 理论值; 误差. R1; R2; Dm; D; e. 1091Ω; 1.5Ω; 90.8%; 99.8%; 9.0%. 894Ω; 404Ω; 65.0%; 76.2%; 14.7%. 483Ω; 0.6Ω; 78.9%; 99.8%; 21.0%. 296Ω; 1038Ω; 20.0%; 56.2%; 64.4%. - 由表2得，该误差e不断增大。

实验结论： - 该电路实现了将555定时器改造为占空比可调的多谐振荡器。 - 占空比出现误差的原因： - 实验仪器万用表测量电阻的不精准（如电阻R1的最大阻值为1000Ω，而实验中却出现了超过最大值的情况）。 - 实验过程中调节电阻R1、R2阻值的电阻不灵敏，或者调节范围超出该多谐振荡器的使用范围。

心得体会： - 连接实验电路时，首先需要确定电流方向，然后根据电流方向依次连接电路，以免出现重大错误。 - 调节仪器参数时应当逐步缓慢调节（避免产生空程差），观察调节后的现象。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 分 指导教师签字： 年 月 日

备注：