- 一个程序在一台计算机上运行时需要100秒，其中80秒的时间用于乘法操作，通过将乘法操作的速度改进到只需16秒，从而把程序的运行速度提高到5倍。这里改进性能所使用到的是哪个伟大设计思想       。

A.通过预测提高性能  B.通过流水线提高性能  C.加速大概率事件  D.通过并行提高性能

- 对某一芯片只提高工作电压，则其功耗      ：

A.  提高； B.  下降；C.  不确定；   D.  保持不变；

- 下面的图表代表的是哪条MIPS指令? （      ）

| op | rs | rt | rd | shamt | funct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 34 |

A. sub $t0, $t1, $t2      B. add $t2, $t0, $t1

C. sub $t2, $t1, $t0      D. sub $t2, $t0, $t1

- 假设$s1中的值是0xD0000000,给定下列$s0的值,执行下列指令是否会产生溢出？

（      ）（1）$s0=0x70000000, 执行add $s0,$s0,$s1,  A.会溢出  B.不会溢出

（      ）（2）$s0=0x80000000, 执行sub $s0,$s0,$s1, A.会溢出  B.不会溢出

（      ）（3）$s0=0x7FFFFFFF, 执行sub $s0,$s0,$s1,  A.会溢出  B.不会溢出

- 假设$t0=0xBEADFEED, $t1= 0xDEADFADE. 求执行下面指令后寄存器$t2的值。

- sll $t2, $t0, 4

or   $t2, $t2, $t1           则$t2= （         ）

（2） sll $t2, $t0, 4

andi $t2, $t2, -1            则$t2= （         ）

（3） srl $t2, $t0, 3

andi $t2, $t2, 0xFFEF       则$t2= （         ）

- 如果要将乘法指令结果的高32位保存在$t1，低32位保存在$t2中，需要使用两条指令来完成，它们是

- 为了调用函数myfunc1，应该使用指令         ，函数返回时应该使用指令         返回到调用函数处的下一跳指令。

- 如果指令“beq $t0,$t1, 32”指令位于0x1000地址，执行该指令时PC=         ，若$t0=14,$t1=23，则下一条被执行的指令位于         ：

- 把下面的C代码翻译成MIPS代码。假设变量f,g,h,i和j分别赋值给寄存器$s0,$s1,$s2,$s3和$s4。假设数组A和B的基地址分别存放在$s6和$s7中。假设数组A和B中的元素均为4字节的字：

1）B[8]=A[i]+A[j];

2）f=g-A[B[4]];

- 将以下C语句转换为MIPS汇编指令序列，假设变量a, b, i, j分别对应寄存器$s0, $s1, $t0, $t1, $s2保存着数组D的起始地址。

a）for ( i=0; i<10; i++)

a += b;

b)	while (a<10) {

D[a] = b + a;

a += 1;

}

- 课本1-7题

- 把下面的MIPS代码翻译成C代码。假设变量f,g,h,i和j分别赋值给寄存器$s0,$s1,$s2,$s3和$s4，数组A和数组B的基地址分别存放在$s6和$s7中。

addi	$t0,$s6,4

add	$t1,$s6,$0

sw		$t1,0($t0)

lw		$t0,0($t0)

add	$s0,$t1,$t0

- 假定字变量f, g, h, i, j分别对应寄存器$s0, $s1, $s2, $s3, $s4, 并且字数组A和B的起始地址分别存放在寄存器$s6, $s7中，请分别采用MIPS汇编指令实现其功能：

a) f=g+h+B[4];  b) f=g-A[B[4]];

c) f=g+h+B[1];  d) f=A[B[g]+1];

- 画出课本第一版的乘法器结构图（含部件名称、位长、是否具有移位以及移位方向，部件间的连接），并填写0101*1011的计算细节步骤。

|  | 步骤 | 乘数 | 被乘数 | 乘积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

- 画出课本中改进的除法器结构图（含部件名称、位长、是否具有移位以及移位方向，部件间的连接）

- 请补充完成下面的浮点加法器的结构图，将图中数字1~4的部位绘制完整。

- 请将以下C代码转换成MIPS汇编，假设degree存放在$f12，结果存放到f0，常数3.0和27.0分别保存在gp+200和gp+208地址。

double fun (doube  degree)

{	return  3.0*(degree-27.0);

fun:

# Load the constant 27.0 into $f4

lwc1 $f4, 208(gp)  # Load 27.0 from gp+208

# Subtract 27.0 from degree

sub.s $f2, $f12, $f4  # $f2 = degree - 27.0

# Load the constant 3.0 into $f6

lwc1 $f6, 200(gp)  # Load 3.0 from gp+200

# Multiply the result by 3.0

mul.s $f0, $f2, $f6  # $f0 = (degree - 27.0) * 3.0

# Return

jr $ra