void CForFreshMen::MeanShiftLookForObj()

{

//读取参考图像

Mat imgRef=imread("baboon1.jpg");

//狒狒脸部的ROI

Rect rect(110,260,35,40);

Mat imgROI=imgRef(rect);

//获取色调通道的直方图

int minSat=65;

MatND colorhist=MeanShiftLookForObj_GetHueHist(imgROI,minSat);

rectangle(imgRef,rect,CV_RGB(255,0,0),1,8,0);

imshow("RefROI",imgRef);

//新的测试图片

Mat image=imread("baboon3.jpg");

Mat hsv;

cvtColor(image,hsv, COLOR_BGR2HSV);

//分割图像

std::vector<Mat> v;

split(hsv,v);

//保留高饱和度的像素

threshold(v[1],v[1],minSat,255,THRESH_BINARY);

imshow("Test_S_mask",v[1]);

for(int i=0;i<180;i++)

{

cout<<colorhist.at<float>(i)<<" ";

}

cout<<endl;

////////////////////////////

//归一化直方图

normalize(colorhist,colorhist,1.0);

int channels[1]={0};

Mat result;

float hranges[2]={0,179};

const float * ranges[1];

ranges[0]=hranges;

imshow("re",hsv);

calcBackProject(&v[0],

//calcBackProject(&v[0],

1,//一副图像

channels,//通道数量?还是第几个通道?

colorhist,//进行反投影的直方图

result,//生成的反投影图像

ranges,//每个维度的值域

255.0//缩放因子,180

);

//v[1]保留了高饱和度的像素，与操作后去掉低饱和度的像素

imshow("before_result",result);

bitwise_and(result,v[1],result);

imshow("after_result",result);

TermCriteria criteria (TermCriteria::MAX_ITER,10,0.01);

meanShift(result,rect,criteria);

rectangle(image,rect,Scalar(0,0,255));

imshow("result",image);

cout<<"函数功能：使用均值漂移查找物体"<<endl;

waitKey(0);

}

MatND CForFreshMen::MeanShiftLookForObj_GetHueHist(const Mat &image,int minSaturation)

{

cout<<"函数功能：获取色调直方图，不考虑低饱和度像素"<<endl;

MatND hist;

//转换为HSV色彩空间

Mat hsv;

cvtColor(image,hsv,COLOR_BGR2HSV);

//是否使用掩码

Mat mask;

if(minSaturation>0)

{

//分割三通道为三幅图像

std::vector<Mat>v;

split(hsv,v);

//保留高饱和度的像素   H: v[0]   S: v[1]

threshold(v[1],mask,minSaturation,255,THRESH_BINARY);

imshow("Ref_S_mask",mask);

}

//1D色调直方图的参数

float hranges[2]={0,180};

int channels[1]={0};//色调通道

int histSize[1]={180};

const float *ranges[1];

ranges[0]=hranges;

//计算直方图

calcHist(&hsv,1,//仅计算一幅图

channels,//通道

mask,//二值掩码，值为1的将用来计算

hist,//返回的直方图

1,//这是1D的直方图

histSize,//项的数量)

ranges//像素值的范围

);

return hist;

}